河南应用技术职业学院第四届学生技能竞赛

《自动控制系统安装与调试》竞赛样题2

（总时间：60分钟）

工

作

任

务

书

场次号           工位号

请按要求在1个小时内完成以下工作任务：

1.初始状态

容器是空的，Y1、T2、Y3、Y4电磁阀和搅拌机均为OFF，液面传感器L1、L2、L3均为OFF。

2.启动操作

按下启动按钮，开始操作：

(1)电磁阀Y1闭合（Y1为ON），开始注入液体A，至液面高度为L2（此时L2和L3为ON）时，停止注入（Y1为OFF）同时开启液体B电磁阀Y2（Y2为ON）注入液体B，当液面升至L1（L1为ON）时，停止注入（Y2为OFF）

(2)停止液体B注入时，开启搅拌机，搅拌混合时间为10S。

(3)停止搅拌后放出混合液体（Y4为ON），至液面高度降为L3后，在经5S停止放出（Y4为OFF）。

3.停止操作

按下停止键后，在当前操作完毕后，停止操作，回到初始状态。

多种液体自动混合系统调试与编程工作票

工作票编号 N0：

发单日期：20   年   月   日

| 工位号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  |  | 多种液体自动混合系统调试与编程 |  |  |  |  |
| 工作时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 工作条件 |  |  | 在TVT-90E可编程序控制器训练装置上，采用多种液体自动混合实验板，连接导线一套、编程电缆一根，电脑一台，用PLC构成多种液体自动混合系统。 |  |  |  |  |
| 工作许可人签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改 造 要 求 | 1．在工作许可人签名后方可进行； 2．对电气线路进行PLC控制连接，填写I/O端口分配表格； 3．绘制出PLC接线图； 4．根据电气控制原理图编写程序； 5．在实验平台上上实现各项功能。。 |  |  |  |  |  |  |
| I/O端口分配 | INPUT（输入） |  |  |  | OUTPUT（输出） |  |  |
| PLC接线图 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果说明（写出动作过程） |  |  |  |  |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏签工位号，裁判在“工作许可人签名”栏签名。